چکیده

در این مقاله، یک روش خطی‌سازی برای بهبود عملکرد اعوجاجی درجه‌ی سه در تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز (LNA)کاسکود سورس‌مشترک با آستانه‌ی فرعی ارائه می‌گردد که بدون احتیاج به توان مصرفی اضافی عمل کرده و از اجزاء پسیو استفاده می‌کند. با استفاده از یک سلف که بین گیت ترانزیستور کاسکود و منبع تغذیه قرار می‌گیرد و یک خازن دیجیتالی برنامه‌پذیر بین گیت و درین ترانزیستور کاسکود، نقطه‌ی تلاقی مدوله‌سازی داخلی درجه‌ی سه (IIP3) در یک تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز را بهبود بخشیده‌ایم. آنچه موجب این بهبود خطی می‌شود در تئوری با در نظر داشتن مرحله‌ی ورودی LNA، مرحله‌ی کاسکود، جداسازی معکوس و پایایی کاملا توجیه می‌شود. برای اثبات نظریه‌ی مذکور،‌ با استفاده از CMOS ۱۱/۰ میکرومتری، یک تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز ۸/۱ گیگاهرتزی ساختیم. نتیجه‌ی اندازه‌گیری‌ها حاکی از آن است که تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز دارای گین ولتاژ ۸/۱۴ دسیبل و شاخص نویز ۷/۳ دسیبل است، نقطه‌ی تلاقی مدوله‌سازی داخلی درجه‌ی سه dBm۷/۳- و توان مصرفی mW۳۳۶/۰ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز، بایاس آستانه فرعی، وارونگی تضعیف‌شده، نقطه‌ی تلاقی درجه‌ی سه‌ی مدوله‌سازی داخلی (IIP3)،‌ بهبود، طراحی فرکانس رادیویی (RF) توان پایین در طبقه‌ی انتهایی،‌ تنظیم برنامه‌پذیر دیجیتالی

۱. مقدمه

اساس ملزومات دستگاه‌های الکترونیکی که با فرکانس رادیویی (RF) توان پایین کار می‌کنند، تلاش برای افزایش طول عمر باتری [۱][۲] یا توانایی کار با انرژی اکتسابی [۳][۴] است. از آن‌جایی که مشخصه‌های تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز (LNA)‌ تاثیر بسیاری بر شاخص‌های عملکرد کلی گیرنده، شامل نویز کلی و میزان خطی بودن،‌ دارد، تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز جزئی بسیار مهم در طبقه‌ی انتهایی گیرنده‌ی RF است. ترانزیستورهایی که در ناحیه‌ی آستانه‌ی فرعی (یا وارونگی تضعیف‌شده) کار می‌کنند ما را قادر می‌سازند توان مصرفی مدارهای طبقه‌ی انتهایی فرکانس رادیویی CMOS را به پایین‌‌ترین حد ممکن برسانیم. در سال‌های اخیر، مخلوط‌کن‌ها و LNAهایی از این دست با توان مصرفی بسیار پایین ارائه شده است [۵]-[۱۴] که با نسبت بالای جریان ترارسانایی به درین (gm/ID) و ولتاژ پایین منبع تغذیه میسر شده است. اما تمامی طراحی‌های ارائه‌شده برای مدارهای طبقه‌ی انتهایی FR آستانه فرعی با چالش استهلاک خطی مواجه بوده‌اند. برای مثال در LNAهای آستانه فرعی و مخلوط‌کن‌هایی که پیش از این ارائه شده‌اند [۵]-[۱۳]، نقطه‌ی تلاقی مدوله‌سازی داخلی درجه‌ی سه غالبا کم‌تر یا مساوی dBm۱۰-  است.

متداول‌ترین روش‌های بهبود LNAها با توان مصرفی پایین در کاربری‌های پهنای باند باریک را می‌توان عمدتا به دو دسته تقسیم کرد. روش اول استفاده از ترانزیستور کمکی‌ای است که در ناحیه‌ی وارونگی تضعیف‌شده بایاس می‌شود تا با استفاده از آن ضریب غیرخطی (g3) حذف شود. اما در این حالت ترانزیستور اصلی باید با وارونگی تقویت‌شده و ترارسانایی خطی بالاتری نسبت به مسیر کمکی (g1=gm) به کار گرفته شود [۱۵][۱۶]. روش دوم استفاده از ترانزیستور اصلی بین ناحیه‌ی وارونگی متوسط و آستانه‌ی فرعی و یافتن ناحیه‌ی بایاس بهینه است [۱۷]. اما هنوز پژوهشی ارائه نشده است که روش خطی‌سازی با استفاده از تقویت‌کننده‌های RF باشد و فقط از ترانزیستورهای بایاس‌شده در ناحیه‌ی آستانه‌ی فرعی استفاده کرده باشد.

در این پژوهش، نتایج اندازه‌گیری‌ها در کنار تحلیل روشی برای خطی‌سازی LNA آستانه‌ی فرعی ارائه شده‌اند. این روش خطی‌سازی تنها از قطعات پسیو برای حذف ضریب غیرخطی درجه‌ی سه استفاده می‌کند و توان اضافه‌ای مصرف نمی‌کند. ضمنا، یک توپولوژی تنظیم برایIIP3 برنامه‌پذیر دیجیتالی که در شیوه‌های کالیبراسیون طبقه‌ی انتهایی RF کاربرد داشته معرفی گردیده است [۱۸][۱۹]. نتایج اندازه‌گیری‌ها برای نخستین بار در [۲۰] ارائه شده بودند و این مقاله گام را فراتر گذاشته اطلاعات بیشتری از تحلیل جزء به جزء مرحله‌ی ورودی LNA و کاسکود آن، شامل تأثیرات ظرفیت‌های خازنی گیت به بالک، ارائه می‌کند. همچنین جداسازی معکوس و پایایی نیز بر مبنای عبارات و نقشه‌های تحلیلی به دست آمده در این پژوهش، مورد بحث قرار گرفته‌اند. شبیه‌سازی‌های دیگری نیز انجام شده که تأثیر شیوه‌ی خطی‌سازی ارائه شده را بر گین‌های ولتاژ گره‌های داخلی LNA نمایش می‌دهد. مقاله به این ترتیب تدوین شده است: بخش دوم مختصری از مفاهیم کلیدی در  طراحی مدار RF  آستانه فرعی را مطرح می‌نماید؛ بخش سوم به تحلیل خطی بودن، گین، نویز، و مولفه‌های تطبیقی با ورودی برای LNA آستانه فرعی خطی شده در این پژوهش را مورد بررسی قرار داده است. نتایج سنجش تراشه به صورت فهرست‌وار در بخش چهارم ارائه شده است و نهایتاً نتیجه‌گیری در بخش پنجم صورت گرفته است.

۲. ملاحظات در طراحی آستانه فرعی

به منظور ارائه‌ی خلاصه‌ای از اقدامات اولیه در شبیه‌سازی،‌ اصلی‌ترین وجه تمایز بایاس آستانه‌ی فرعی در مقایسه با بایاس وارونگی قوی در ادامه ارائه شده است [۲۱]-[۲۴].

۱)‌ بهره‌وری بالاتر: ترانزیستورهایی که در آستانه‌ی فرعی بایاس می‌شوند نسبت gm/ID بالاتری نسبت به وارونگی قوی به دست می‌دهند. مطابق شکل ۱، بایاس آستانه‌ی فرعی با بهره‌وری توانی بالا با کم‌تر نگه‌داشتن ولتاژ بایاس گیت به سورس (VGS) از ولتاژ آستانه میسر است؛ در اینجا ولتاژ موثر روی محور x عبارت است از Vov=VGS-VTH. از این روز ولتاژ درین به سورس (VDS) با بایاس آستانه‌ی فرعی پایین خواهد بود و به این ترتیب می‌توانیم از ولتاژهای پایین‌تر در منبع تغذیه استفاده کنیم اما در عوض با مقادیر بالاتر نویز مواجه خواهیم بود.

۲) افزایش ظرفیت‌های پارازیتی و تغییرات نسبی مقادیر آن‌ها:‌ در حالت آستانه‌ی فرعی، ظرفیت گیت به سورس (Cgs) ناچیز خواهد بود، به این معنا که برای طراحی دقیق‌تر باید از ظرفیت گیت به درین (Cgd) و گیت به بالک (Cgb) استفاده کنیم. همان‌طور که در شکل ۲-آ نمایش داده شده نسبت Cgs/Cgg در شبیه‌سازی (Cgg=Cgs+Cgd+Cgb) وقتی که gm/ID به گونه‌ای باشد که ناحیه‌ی بایاس از وارونگی قوی به آستانه‌ی فرعی تغییر کند حدود ٪۲۰ کاهش می‌یابد. در نتیجه در ناحیه‌ی آستانه‌ی فرعی مقدار Cgs ناچیز خواهد بود. به همین خاطر برای محاسبه‌ی دقیق تطبیق امپدانس ورودی و تخمین خطی بودن از ظرفیت گیت-درین Cgd و ظرفیت گیت-بالک Cgb استفاده می‌کنیم. همچنین برای اینکه گین ترارسانایی مشابه حالت وارونگی قوی داشته باشیم لازم است پهنای ترانزیستورها را افزایش دهیم؛ با این کار ظرفیت‌های پارازیتی افزایش یافته و بسامد انتقال (fT) کاهش می‌یابد. در شکل ۲-ب مشاهده می‌کنید که با تغییر ناحیه‌ی بایاس ترانزیستور از وارونگی قوی به آستانه‌ی فرعی، بسامد انتقال از ۷۰ گیگاهرتز به مقدار بسیار کمتری کاهش پیدا کرده است. در گذشته، ترانزیستورهایی که در ناحیه‌ی آستانه‌ی فرعی بایاس می‌شدند اهمیت چندانی در طراحی مداری RF نداشتند چرا که مقدار fT بسیار محدود بود. اما فناوری‌های جدیدتر در پردازش  CMOS  باعث بهبود چشمگیر مقادیر fT شده است و با استفاده از CMOS ۱۳۰ نانومتری یا کوچکتر، می‌توان مدارهای آستانه‌ی فرعی با فرکانس‌های عملیاتی چندگیگاهرتزی طراحی کرد.

۳) مقادیر بالا و مثبت نسبت g3/g1 که در آن g1=gm و g3 ضریب غیرخطی درجه‌ی سه است، باعث استهلاک خطی می‌شود: در ترانزیستوری که غیرخطی آن ضعیف باشد، رابطه‌ی بین ولتاژ‌ گیت-سورس (Vgs)‌ و جریان درین (id) سیگنال کوچک را می‌توان با سه جمله‌ی نخست سری توانی به شکل زیر به دست آورد:

(۱)

که در آن g1، g2 و g3 به ترتیب گین ترارسانایی خطی، ضریب غیرخطی درجه‌ی دو و ضریب غیرخطی درجه‌ی سه ترانزیستور هستند. توجه داشته باشید که این پارامترها را می‌توان با مشتق جریان مستقیم درین (ID) نسبت به ولتاژ جریان مستقیم گیت-سورس (VGS) در نقطه‌ی بایاس به دست آورد:

(۲)

با تغییر ناحیه‌ی بایاس ترانزیستور از وارونگی قوی به آستانه‌ی فرعی، علامت g3 از منفی به مثبت تغییر می‌کند [۲۱]. همچنین وقتی ناحیه‌ی بایاس ترانزیستورها در آستانه‌ی فرعی باشد، مقدار g3/g1 نیز وابستگی شدیدی به نسبت gm/ID دارد. از این رو لازم است شیوه‌های خطی‌سازی متفاوتی نسبت به شیوه‌های موجود برای مدارهای RFای که ترانزیستورها در آن‌ها در ناحیه‌ی وارونگی قوی بایاس می‌شوند اتخاذ گردد.

۳. LNA با آستانه‌ی فرعی خطی

شکل ۳ نمایی شماتیک از LNA موضوع این پژوهش است که در آن سلف Lg2 و خازن برنامه‌پذیر دیجیتالی Cgd2_ext می‌توانند هنگام بروز نوسانات IIP3 را بهبود ببخشند. سلف‌های Lg1 و Lbuffer و خازن Cbuffer اجزاء خارج از تراشه هستند که از آن‌ها برای تطبیق امپدانس استفاده شده است. مطابق شکل ۴، خازن Cgd2_ext با استفاده از یک خازن ثابت فلز-عایق-فلز (MIM) و یک خازن MIM برنامه‌پذیر دیجیتالی سه-بیتی (Cgd2_ext1، Cgd2_ext2 و Cgd2_ext3) پیاده‌سازی شده است. شبیه‌سازی‌های اولیه نشان دادند برای پیاده‌سازی Cgd2_ext از خازن‌های MOS نیز می‌توان استفاده کرد اما با این کار نوسان گین در LNA افزایش یافته و بهبود خطی‌سازی به دلیل ماهیت غیرخطی ظرفیت MOS و نوسانات آن‌ها در ولتاژهای متفاوت در مقایسه با خازن‌های فلز-عایق-فلز تقلیل می‌یابد. کلیه‌ی اجزاء پسیو (با محدودیت‌های ناشی از ضریب کیفیت آن‌ها که تابع فرکانس است) و اکتیو با مدل‌های از پیش تعریف‌شده توسط سازندگان شبیه‌سازی شدند. در این بخش، برای ساده‌تر کردن تحلیل سیگنال کوچک، از پارازیت‌های مجاورت اجزاء و مرحله‌ی بافر صرفنظر شده است. همان‌طور که در [۲۷] نشان داده شده است، استفاده از سلف بین گیت ترانزیستور کاسکود و منبع تغذیه با ایجاد لبه‌ای تیز در تابع انتقال جداسازی معکوس (S12)،‌ باعث افزایش پایایی LNA کاسکود سورس‌مشترک در همسایگی فرکانس عملیاتی می‌شود. اثری دیگر در همین حوزه [۲۸]، آرایش کاملا متفاوتی از LNA سورس‌مشترک را به کار برده و با استفاده از یک سلف در گیت ترانزیستور کاسکود و خازن تزویج تقاطعی بین گیت ترانزیستور کاسکود و سورس ترانزیستور کاسکود مقابل مقدار نویز کاهش داده شده، خطی شدن بهبود یافته و گین ولتاژ تقویت شده است. البته LNA مذکور در ناحیه‌ی وارونگی قوی بایاس شده بود. شیوه‌ی خطی‌سازی که در قسمت بعدی از این بخش تشریح شده برای LNAهای کاسکود سورس‌مشترک در آستانه‌ی فرعی کاربرد دارد و احتیاجی به تزویج تقاطعی برای رفع غیرخطی بودن ندارد.

آ. تحلیل خطی مرحله‌ی ورودی

مرحله‌ی ورودی (ترانزیستور M1) و مرحله‌ی کاسکود (ترانزیستور M2) در LNA که در شکل ۳ نمایش داده شده است برای سادگی تحلیل خطی به دو بخش مجزا تقسیم می‌شوند. شکل ۵ نمایش مدل سیگنال کوچک مرحله‌ی ورودی است که در آن خازن فلز-عایق-فلز (Cgs1ext) در ظرفیت Cgs1 قرار داده شده است. مقدار IIP3 برای ترانزیستور M1 را می‌توان با استفاده از تحلیل سری ولترا [۱۵]،‌ [۱۶]، [۲۸] به صورت زیر محاسبه کرد

(۳)

که در آن ω ‌ فرکانس مرکزی دو موج مدوله‌سازی متقابل در ωRF1  و ωRF2  است، ω  حاصل |ωRF1 - ωRF2|  است و Rs امپدانس آنتن ۵۰اهمی است. H1(ω)  تابع انتقال غیرخطی درجه‌ی سه از Vin به جریان درین-سورس (id1) در M1، A11(ω)  تابع انتقال خطی از ولتاژ ورودی (Vx) به ولتاژ گیت به سورس (Vgs1) و εM1(ω, 2ω)  اثر غیرخطی جملات درجه‌ی ۲ و ۳ ترانزیستور M1 است. با کمینه کردن جمله‌ی |εM1(ω, 2ω)|  در (۳) به IIP3 بهبود یافته دست می‌یابیم. با این توضیحات، حال به تحلیل جمله‌ی ε(ω, 2ω)  در ترانزیستورهای M1 و M2 می‌پردازیم. جمله‌ی εM1(ω, 2ω)  در M1 را می‌توان به این صورت نوشت

(۴)

که پارامترهای آن را (۵)-(۱۲) در ادامه مشخص کرده است.

(۵)

(۶)

(۷)

(۸)

(۹)

(۱۰)

(۱۱)

(۱۲)

متغیرهای g1,M1, g2,M1  و g3,M1  به ترتیب گین ترارسانایی خطی، ضریب غیرخطی درجه‌ی دو و درجه‌ی سه‌ی ترانزیستور M1 هستند. جملات gM1(ω)  و gM1(2ω)  در (۵) را می‌توان با جای‌گذاری ω  در به ترتیب ω = |ωRF1 -ωRF2|  و 2ω = (ωRF1 +ωRF2)  در (۶)‌ محاسبه کرد. دقت کنید که بر خلاف [۲۱]، ظرفیت پارازیتی Cgb1  را برای افزایش دقت تحلیل و اطلاعات به دست آمده از آن، که با مشتقات بیشتر در این مقاله ارائه شده، در روابط گنجانیده شده است. شکل ۶ سازوکار رفع جزئی مدوله‌سازی متقابل درجه‌ی سه در (۴) را به صورت مفهومی نمایش می‌دهد؛ در آن بزرگی و فاز goB,M1  در (۵) را به گونه‌ای تغییر داده‌ایم که تقریبا با g3,M1  یکسان هستند؛ در اینجا goB2,M1  (با رفع بیشتر g3,M1 ) با پارامترهای متفاوت، نقطه‌ی بهتری را نسبت به goB1,M1  در طراحی ایجاد کرده است.

در ادامه‌ی تحلیل، معادلات زیر را می‌توان با استفاده از قانون جریان کیرشهف در گره‌های ۱، ۲ و ۳ از شکل ۵ به دست آورد:

(۱۳)

(۱۴)

(۱۵)

و داریم

(۱۶)

با استفاده از (۱۶) در (۱۳) و رابطه‌ی gM1(ω)  در (۶)، Z(ω)  در (۷) و Z13(ω)  در (۱۰)، می‌توانیم Vgs1(ω)  را به صورت تابعی از Vx  و id1  بنویسیم:

(۱۷)

رابطه‌ی بین Vx  و V13  که در آن Vx  و V13  ولتاژهای ورودی و خروجی مرحله‌ی ورودی ترانزیستور M1  هستند را می‌توان با استفاده از سری ولترا به این صورت درآورد

(۱۸)

از سوی دیگر رابطه‌ی بین جریان درین (id1) و ولتاژ گیت به سورس (Vgs1) ترانزیستور M1  را می‌توان با اجزاء ترارسانایی خطی این ترانزیستور (g1,M1) و غیرخطی آن (g2,M1, g3,M1, . . .) به این صورت نوشت:

(۱۹)

همچنین رابطه‌ی بین Vx  و Vgs1  در شکل ۵ با استفاده از سری ولترا به صورت زیر خواهد بود

(۲۰)

از [۱۵]، [۱۶] و [۲۸] توابع انتقال خطی A11(ω)  و C11(ω)  فوق با اعمال موج منفرد در تحلیل مشخص می‌شوند؛ خواهیم داشت:

(۲۱)

(۲۲)

که در آن:

(۲۳)

(۲۴)

(۲۵)

(۲۶)

ب. تحلیل خطی مرحله‌ی کاسکود

شکل ۷ نمایش مدل سیگنال کوچک مرحله‌ی کاسکود است و در آن خازن MIM اضافه شده Cgd2_ext  با ظرفیت پارازیتی Cgd2  ادغام شده است. یک قطعه‌ی کاسکود که گیت آن به گراند AC متصل است (همان VDD) عمدتا تاثیر ناچیزی بر خطی بودن کلی LNA سورس‌مشترک کاسکود دارد. اما مرحله‌ی کاسکود با اجزاء دیگری که در شکل ۳ در گیت M2  قرار دارند تاثیری چشمگیر بر عملکرد خطی کل دارند. طراحی‌های RF آستانه‌ی فرعی عمدتا از ترانزیستورهای پهن بهره می‌گیرند تا ترارسانایی کافی حاصل شود. بنابراین نمی‌توان برای کاهش تاثیر M2  بر خطی بودن به افزایش نسبت طول/عرض این ترانزیستور متوسل شد چرا که با این کار آثار نامطلوب ظرفیت‌های پارازیتی بر گین و جداسازی معکوس تشدید خواهند شد. با این حال طرح پیشنهادی ما با بهبود خطی بودن درجه‌ی سه، غیرخطی بودن در مرحله‌ی کاسکود را رفع می‌کند. تاثیر خطی بودن قطعه‌ی کاسکود خیلی مختصر در [۲۰] تحلیل شده بود، و تحلیلی که در ادامه اراسه می‌گردد اطلاعات بیشتری در خصوص توابع انتقال درونی که بر گین ولتاژ LNA اثرگذارند به دست می‌دهد (بخش ۳-پ). با اعمال تحلیل سری ولترا [۲۸]، حد بالایی AIIP3 (که همان IIP3 بیشینه به ولت است) با رابطه‌ی زیر به دست می‌آید

(۲۷)

مقدار εM2(ω, 2ω) مشابه (۴) است و به صورت زیر قابل بازنویسی است

(۲۸)

که در آن:

(۲۹)

(۳۰)

پارامترهای g1,M2 ، g2,M2 و g3,M2 به ترتیب گین خطی، ضریب غیرخطی درجه‌ی دو و ضریب غیرخطی درجه‌ی سه ترانزیستور M2 هستند. جملات gM2(ω)  و gM2(2ω)  در (۲۹) را می‌توان با جای‌گذاری ω در به ترتیب ω =|ωRF1 - ωRF2| و 2ω = (ωRF1 + ωRF2) در (۳۰) به دست آورد. حال تابع انتقال خطی A21(ω) در رابطه‌ی (۲۷) را به دست می‌آوریم. با استفاده از قانون جریان کیرشهف در گره‌های ۴ و ۵ شکل ۷،‌ معادلات زیر به دست می‌آید:

(۳۱)

(۳۲)

ضمن اینکه

(۳۳)

نظر به روابط (۳۱) تا (۳۳) و روابط gM2(ω) ، Z22(ω) و Z23(ω) که پیش از این گفته شد، می‌توانیم Vgs2(ω) را با استفاده از V21 و id2 محاسبه کنیم:

(۳۴)

که در آن:

(۳۵)

رابطه‌ی بین V21 و V23 در شکل ۷، که در آن V21 و V23 ولتاژهای ورودی و خروجی ترانزیستور M2 هستند را می‌توان با سری ولترا به صورت زیر نوشت:

(۳۶)

رابطه‌ی بین جریان درین (id2) و ولتاژ‌ گیت به سورس (Vgs2) ترانزیستور M2 به این صورت خواهد بود

(۳۷)

مضاف بر اینکه رابطه‌ی بین V21 و Vgs2 با استفاده از سری ولترا اینگونه است

(۳۸)

به صورت مشابه، توابع انتقال خطی A21(ω) و C21(ω) با تحلیل موج منفرد (با استفاده از V21(ω) = ejωt) استخراج می‌شوند، به این صورت:

(۳۹)

(۴۰)

شکل ۸ تصویری از محاسبات عددی |εM2(ω, 2ω)| در رابطه‌ی (۲۸) نسبت به Lg2 به ازای سه مقدار Cgd2_ext بر اساس روابط بالا است. در طراحی این مثال، با اختیار کردن مقدار Lg2 نزدیک به nH۵/۳ به IIP3 بهینه دست می‌یابیم. علاوه بر اصلاحاتی که به واسطه‌ی روابط (۲۸) و (۴) در به ترتیب مرحله‌ی کاسکود و ورودی شاهد آن هستیم، اثربخشی خطی‌سازی از غیرخطی بودن‌ها با درجات بالاتر و تعاملات بین مراحل نیز تاثیر می‌پذیرد. بسته به پارامترهای طراحی مشخصی از LNA، فرکانس مرکزی آن، و فناوری پردازش، یکی از ترانزیستورهای M1 یا M2 با بایاس آستانه‌ی فرعی به شاه‌راه خطی شدن بدل می‌شوند.

در این طراحی، M2 استهلاک خطی شدیدتری به مدار تحمیل می‌کند. در کل، محاسبات عددی روابط (۴) و (۲۸) به ازای تعدادی مقادیر مختلف Cgd2_ext می‌تواند کمک خوبی برای یک طراحی اولیه محسوب شود، چرا که با استفاده از آن و با توجه به مقادیر سلف که به خطی بودن بهینه‌ی M1 و M2 منجر می‌شود می‌توانیم بازه‌ای برای Lg2 اختیار کنیم. روابط بالا بستری نظری ایجاد می‌کند که با استفاده از آن می‌توان مزایا و معایب روش خطی‌سازی پیشنهادی را با توجه به پارامترهای کلیدی تعیین کرد، ضمن اینکه یک طراح در شرایط واقعی می‌تواند مقداری معقول برای Cgd2_ext  و روبش Lg2 در شبیه‌سازی‌های بعد از پیکربندی با مدل‌های دقیق برای دستگاه و استخراج پارازیت‌ها اختیار کند. به جای جمله‌ی |εM2(ω, 2ω)| درشبیه‌سازی‌ها می‌توان از یک سنجه‌ی استاندارد IIP3 بهره جست. در مطالعات قبلی [۲۱]، دو طراحی LNA (با و بدون این تکنیک خطی‌سازی) با استفاده از شبیه‌سازی مقایسه شده‌اند. این LNAها توان مصرفی یکسانی داشتند و گین ولتاژ در حالت متداول گوشه برای آن‌ها یکسان بود. این مقایسه نشان داد LNA کاسکود متداول عملکرد نویزی بهتری (dB۴/۰) از LNA خطی‌شده دارد. اما LNA خطی شده دارای IIP3 بسیار بالاتری (برای مثال در [۲۱] با اختلاف dB۲/۱۱) بوده و پارامترهای عملکردی دیگر هم اختلاف چندانی بین دو طراحی نشان نمی‌داد. جداسازی معکوس (S12) و مسائل مرتبط با پایایی که به مقادیر اختیار شده برای Lg2 و Cgd2_ext مربوط می‌شوند در بخش ۳-ج مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

پ. گین ولتاژ

گین ولتاژ LNA خطی شده را می‌توان تفکیک کرد تا سهم هریک از دو ترانزیستور M1  و M2  مشخص شود. در بخش‌های ۳-آ و ۳-ب، توابع انتقال خطی Vx  به V13  (شکل ۵) و V21  به V23  (شکل ۷) را به دست آوردیم که گین‌‌های ولتاژ C11(ω)  و C21(ω)  دو مرحله را نشان می‌دهند. این گین‌ها تابع فرکانس هستند. از روابط (۲۲) و (۴۰) می‌توانیم این دو گین را ترکیب کنیم و گین کلی LNA را به دست آوریم:

(۴۱)

علاوه بر رفع غیرخطی بودن که پیش‌تر تحلیل شد،‌ به لطف مولفه‌های دیگر که در گیت M2  قرار دارند، سازوکار ثانویه‌ای ایجاد می‌شود که به بهبود خطی‌سازی کمک می‌کند. شکل ۹ گین‌های ولتاژ Vin  به Vy  (در سورس M2) و Vgs2  (شکل ۳)‌ را نمایش می‌دهد. در LNAای که فاقد Lg2  است، گین ولتاژ Vin  به Vy  با گین ولتاژ Vin  به Vgs2  برابر است اما فازهای گین‌ها قرینه‌ی یکدیگرند. برای LNAای که در آن Lg2 = 3.5 nH  و Cgd2_ext = 150 fF ، گین ولتاژ Vy/Vin  نسبت به یک LNA سورس‌مشترک کاسکود متداول پایین‌تر است، اما هر دو LNA به ازای بسامدهای عملیاتی واقع در همسایگی GHz۸/۱ و بیشتر از آن، مقادیر گین Vgs2/Vin  یکسانی دارند. از این رو، میرایی در Vy  و کاهش تابیدگی موج در این گره (به دلیل Lg2  و Cgd2_ext) به بهبود خطی شدن کمک می‌کنند.

ت. شبکه‌ی تطبیق ورودی

تطبیق ورودی LNA سورس‌مشترک آستانه‌ی فرعی در [۲۳] بدون سلف Lg2  بررسی شده بود. برای LNA بهبودیافته (خطی‌سازی شده) در این پژوهش، می‌توان نشان داد امپدانس ورودی با در نظر داشتن اجزاء اضافه به صورت زیر قابل محاسبه است

(۴۲)

که در آن

(۴۳)

(۴۴)

(۴۵)

(۴۶)

و Z13(ω)  طبق رابطه‌ی ۱۰ به دست می‌آید.

ث. نویز

تحلیل عامل نویز در LNA سورس‌مشترک آستانه‌ی فرعی با واخوراند منفی القایی در سورس که در [۲۹] ارائه شده نتیجه‌ی زیر را به دست می‌دهد:

(۴۷)

که در آن Ct = Cgs1 + Cgs1_ext ، ω0  بسامد عملیاتی، γ  و δ  به ترتیب ضرایب نویز کانال و گیت، α = g1,M1/gd0,M1 ، gd0,M1  رسانایی کانال در حالتی که ولتاژ درین-سورس صفر باشد، VT  ولتاژ حرارتی، Qin  ضریب کیفیت شبکه‌ی تطبیق ورودی و c پارامتر هم‌بستگی بین جریان‌های نویز کانال و گیت است.

ج. جداسازی معکوس و پایایی

تفاوت شیوه‌ی خطی‌سازی پیشنهادی با LNAهای کاسکود سورس‌مشترک متداول این است که در شیوه‌ی پیشنهادی یک سلف باید در گیت تزانزیستور کاسکود قرار بگیرد. مطابق [۲۷]، جداسازی معکوس چنین LNAای را می‌توان با تعیین اندازه‌ای مناسب برای سلفی که درگیت ترانزیستور کاسکود قرار دارد، در باند فرکانسی دلخواه بهبود بخشید. برای تخمین تحلیلی تاثیر این روش بر جداسازی معکوس، تابع انتقال Vout_LNA  به Vy  (در سورس M2) در شکل ۳ را با استفاده از مدار سیگنال کوچک شکل ۱۰-آ به دست می‌آوریم:

(۴۸)

که در آن:

؟؟؟

ro2  مقاومت درین-سورس ترانزیستور M2  و ZM1  امپدانس معادل مفروض در درین ترانزیستور M1  است. دقت داشته باشید که Lg2  و Cgd2_ext  می‌بایست به منظور بهبود جداسازی معکوس در باند فرکانسی دلخواه به درستی انتخاب شوند. برای ساده‌سازی محاسبه‌ی تاثیر Lg2  بر جداسازی معکوس Vout_LNA  به Vy ، می‌توانیم به جای ZM1  مقاومت درین-سورس (ro1) در M1  را قرار دهیم. اما Lg2  بر اساس اطلاعات مندرج در [۳۰] و [۳۱] به عنوان سلف غیرایده‌آل مدل‌سازی شده بود. نتایج شبیه‌سازی ماکرومدل شکل ۱۰-ب نشان می‌دهند جداسازی معکوس (Vy/Vout_LNA)، همانطور که رابطه‌ی (۴۸) پیش‌بینی کرده بود، دارای یک لبه و یک قله است. توجه کنید که عمق لبه و بزرگی قله در شبیه‌سازی‌های ماکرومدل که با سلفی دارای ضریب کیفی ۵/۱۲، که ضریب کیفی بالایی محسوب می‌شود، صورت گرفته، بیش از مقدار واقعی تخمین زده شده‌اند. اگر ضریب کیفیت Lg2  به مقدار ۱/۷ تنزل یابد، قله‌ی مفروض حدود dB۵/۳  پایین‌تر خواهد آمد. در شرایط واقعی، عمق قله و لبه به واسطه‌ی ظرفیت‌های پارازیتی مسیر و قطعات که در مدل نادیده گرفته شده‌اند، کاهش بیشتری خواهد داشت، از این رو با کاهش ضریب کیفی شبکه‌ای که در گیت ترانزیستور M2  واقع شده است، پایایی بیش از پیش بهبود می‌یابد. همچنین به طور مشخص قله به واسطه‌ی استهلاک ترارسانایی در فرکانس‌های بالا، کاهش خواهد یافت.

ضریب پایایی LNA در [۲۸] و [۲۹] به صورت زیر تعریف شده است:

(۴۹)

که در آن  = S11 · S22 - S12 · S21. پیش‌نیاز بدون شرط پایایی این است که K > 1  و ||< 1. توجه کنید که S11 و S22 در شرایطی که ورودی و خروجی LNA با امپدانس سورس و بارگیری مطابقت داشته باشند به صفر میل می‌کنند. طبق پارامترهای S اندازه‌گیری شده در بخش ۴ در بازه‌ی فرکانسی GHz۱/۰ تا GHz۵/۸ ، مقدار ||  کمتر از ۱ و مقدار K بیش از ۱ است. در فرکانس GHz۸/۱ مقادیر ||  و K به ترتیب ۰۵/۰ و ۶۷/۱۷ هستند.

از شبیه‌سازی‌های LNA بدون بافر می‌توان نتیجه گرفت جداسازی معکوس در فرکانس GHz۸/۱ با Lg2 = 3.5 nH  و Cgd2ext = 150 fF  (-29.7 dB) اندکی بهتر از حالتی است که فاقد Lg2  و Cgd2_ext  می‌باشد (-27.4 dB). با کاهش S12، مقدار K افزایش و مقدار ||   کاهش می‌یابد و در نتیجه پایایی بهبود می‌یابد. اما باید در نظر داشت مقادیر Lg2  و Cgd2_ext  در صورتی که با دقت انتخاب نشده باشند، باعث تضعیف وارونگی معکوس و پایایی می‌شوند. در صورتی که Lg2  و Cgd2_ext زیادی بزرگ باشند، قله‌ی تابع انتقال در رابطه‌ی (۴۸) از فرکانس بالا به سمت فرکانس کم‌تر حرکت می‌کند و این می‌تواند در پایایی اختلال ایجاد کند.

۴. نتایج تجربی

یک LNA آستانه‌ی فرعی خطی‌شده ۸/۱ گیگاهرتزی طراحی و آن را با فناوری CMOS دانگبو ۱۱/۰ میکرومتری تولید کرده‌ایم. شکل ۱۱ نمایی از میکروگراف تراشه‌ی LNA که ابعاد سطح آن 810 µm × 770 µm  است. جدول ۱ فهرستی از پارامترهای اصلی طرح LNA ارائه کرده است. جریان مصرفی آن ۴۸۰ میکروآمپر (بدون احتساب بافر) است که به جای ۲/۱ ولت متداول در این فناوری، از یک منبع تغذیه‌ی ۷/۰ ولتی وارد می‌شود. برای مقابله با استهلاک خطی که از بافر خروجی که برای سنجش LNA طراحی شده ناشی می‌شود، یک منبع تغذیه‌ی ۲/۱ ولتی برای بافر مورد استفاده قرار گرفته است. مقدار Lg2  در این طرح 3.5 nH  اختیار شد (با ضریب کیفی ۵/۶ در ۸/۱ گیگاهرتز)، و در آخر شبیه‌سازی‌های بعد از پیکربندی برای تمامی اجزاء روی تراشه با مدل‌های ارائه شده توسط سازنده انجام گرفت. تراشه‌ی ساخته شده در پکیج شناخته‌شده‌ی QFN16 قرار داده شده و سپس برای اندازه‌گیری‌ها روی برد مداری چاپ‌شده‌ای سوار شد.

آ. عملکرد

تنظیمات سوئیچ کنترلی برای Cgd2_ext  با مقادیر D3D2D1 = 100  بهترین خطی شدن را در حضور نوسانات فرآیند ساخت در پی داشت. شکل ۱۲ پارامترهای اندازه‌گیری شده‌ی LNA آستانه‌ی فرعی خط‌شده را به صورت پخشی نشان می‌دهد. S11 و S22 در ۸/۱ گیگاهرتز، هر دو کمتر از dB۱۰-  هستند. گین ولتاژ که dB۵/۹ در ۸/۱ گیگاهرتز به دست آمده، مجموع LNA و بافر است. همچنین دقت داشته باشید که در فرکانس مطلوب S12 زیر dB۴۰- است. شکل ۱۳ نمودار نویز (NF) به دست آمده است که در ۸/۱ گیگاهرتز با بافر dB۳/۶ است. گین ولتاژ‌ و نویز LNA پس از حذف اثرات هدررفت مرحله‌ی بافر و اتصالات SMA، به ترتیب dB۸/۱۴ و dB۷/۳ هستند. یکی از مراحل حذف زوائد، مقایسه‌ی گین و نویز مجموعه‌ی LNA و بافر با نتایج اندازه‌گیری‌ها بود. مجموع اختلاف نویز بین شبیه‌سازی‌ها و اندازه‌گیری‌های انجام‌شده از dB۸/۰ فراتر نمی‌رود که مبین آن است که گین LNA به دست آمده دست کم dB۸/۱۴ است چرا که کاهش بیش از اندازه‌ی گین LNA باعث استهلاک شدید نویز مجموع مراحل LNA و بافر می‌شود. توجه کنید که گین dB۵/۳- برای بافر در شکل ۳ در حضور پارازیت‌های هم‌بندی، پکیج مدار مجتمع و PCB در واسط تجیهزات اندازه‌گیری با پایانه‌ی ۵۰اهمی است. شکل ۱۴ نمایی از IIP3 ورودی اندازه‌گیری‌شده برای LNA و طیف خروجی آن به ازای آزمایش با سیگنال ورودی دوموجی (۸/۱ گیگاهرتز و ۷۹۹۵/۱ گیگاهرتز) و توان ورودی dBm۳۵- است. شکل ۱۵ نمودار توان خروجی است که با روبش توان موج منفرد ۸/۱ گیگاهرتزی برای تعیین نقطه‌ی فشردگی dB-۱ (P1dB) در LNA به دست آمده است. مقادیر IIP3 و P1dB  به دست آمده برای LNA خطی‌شده به ترتیب dBm۷/۳- و dBm۶/۱۲- هستند. شکل ۶ مؤید آن است که در بازه‌ی ۵/۸ گیگاهرتزی تحلیل‌گر شبکه‌ی مورد استفاده برای آزمایش‌ها، K > 1  و || < 1  است.

Low-Noise Amplifier

Subthreshold common-source cascode low-noise amplifier

Passive components

inductor

gate

Digitally programmable capacitor

drain

Third-order intermodulation intercept point

Reverse isolation

stability

gain

Subthreshold biasing

Weak inversion

Low-power radio frequency (RF) front-end design

Digitally programmable tuning

mixer

Linearity degradation

bulk

Overdrive voltage

Transition frequency

DC drain current

Metal-Insulator-Metal

Bonding/package parasitics

Buffer stage

Cross-coupling

Voltera series analysis

Single tone

Ground

Post-layout

Signal swing

Inductive source degeneration

Macromodel

Load

Dongbu

Noise Figure

Compression point